大泉路快速化改造工程勘察项目遴选公告

黄石城发工程咨询有限公司受黄石市城市建设投资开发有限责任公司的委托，拟就大泉路快速化改造工程勘察项目以集团平台公开遴选方式选取实施人。

- 一、项目名称：大泉路快速化改造工程勘察项目

- 二、项目编号：CFGCZX2022-082

三、项目概况：

1、控制价金额为90万元。其中勘察最高限价90元/米。

本次工程地质勘察的主要目的是研究全线地形、地貌、岩性、地质构造、不良地质、水文气象、地震等工程地质条件及其与工程的关系，并作出评价；明确本项目的工程地质勘察重点，有针对性的进行工程地质勘察工作，为确定路线方案、工程构造物的位置和编制设计文件等提供准确、完整的工程地质资料。

2、遴选范围：（1）地质勘察总长度约为8770米：桥梁钻孔128个，钻孔总深度5376m；通道钻孔23个，钻孔总深度348m；一般路基孔70个，孔深15m；特殊路基孔12个，孔深25m，路基孔总长1350m；管网钻孔113个，共长1695m。（2）物探：设计范围内的给水、排水（雨水、污水）、通讯（例如电信、移动、联通及军用光缆等）、电力（10kv以上）、燃气（煤气）、热力、高压输油管道等各类地上、地下管线, 在交叉口范围的排水（雨水、污水）、电力、电信等管线探测范围原则上为设计范围向前延伸两个井位，以及现状道路主线两侧有住户区域须测出各种管线接户现状。对应各种管线的平面位置（坐标）、对应地面高程、管底高程、断面尺寸、淤积情况、各井的尺寸及井盖的尺寸等；范围内河涌水位、涌底标高、堤岸材料、堤岸尺寸等。

3、工期：30天。

4、质量目标：合格。

5、付款方式：本项目无预付款，勘察工作外业结束，提交满足设计正式的勘察成果资料15天内，甲方向乙方支付至勘察费用的80％，项目勘察报告后付清余款。

四、投标人资格要求：

1、在中国境内注册并取得营业执照，具有独立法人资格，提供有效营业执照；

2、投标人必须具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业甲级资质（需含岩土工程专业资质），具备有效的安全生产许可证 ；

3、投标人拟派项目经理须具备注册土木工程师（岩土）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺函），须提供在本单位近三个月人员社保证明）；

4、投标人近三年（2019年1月至投标截止日）承担过50万元及以上的工程勘察相关业绩。提供中标通知书或合同证明文件，类似业绩以有效证明文件的落款时间为准；

5、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》([2016]285号)规定，投标人须通过“信用中国”对本企业进行信用查询，若在“失信惩戒对象”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国”网站查询结果为准；

6、投标人近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼，履约情况良好，近三年无重大违法情况（提供没有重大违法记录的书面声明），且目前未处于投标资格被取消状态；

7、本项目不接受联合体投标

五、报名方式

1、报名方式：各遴选申请人于2022年6月23日16点前通过城发集团官网公告附件下载报名表并递交300元投标报名费，填写报名表连同报名费交纳凭证发送至870436423@qq.com。未按要求递交的报名表及报名费的视为无效投标。

户名：黄石城发工程咨询有限公司

帐号：714903123910101

开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部

本项目招标代理费参照（计价格【2002】1980号）文标准的50%计取，由中标人领取中标通知书时一次性向代理机构交纳。

2、若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在城发集团官网发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。

六、遴选响应文件递交截止时间、地点：

1、投标文件递交截止时间（开标时间）：2022年6月24日9时00分。

2、开标地点：黄石市城市发展投资集团有限公司3号楼3楼开标室

3、本次项目采取网上递交及网络开标的方式进行，截止时间后递交的投标文件不予接收。即申请人在遴选响应文件上规定的递交截止时间前，将投标文件转换成PDF格式并加密上传到（870436423@qq.com）邮箱。其中投标人递交投标文件时一定要在“邮件主题”上标注参与项目的名称+投标人名称。

本次开标采用网络开标，采用的会议软件为“腾讯会议”，请各投标人授权代表（即参会人员）提前用带视频功能的手机或电脑下载“腾讯会议”，并提前自行测试，防止意外出现。湖北城发设计咨询集团有限公司在投标文件递交截止时间后，将本次开标会的会议时间、会议ID及密码以邮件回传给在规定时间内递交了投标文件的投标人的投标邮箱。投标人不要使用163、126邮箱（该类型邮箱下载限速，影响开标进程），也不要将文件压缩。

七、发布公告的媒介

本次遴选公告在城发集团官网公发布

八、联系方式

招标人：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

联系人：卫工

联系电话：0714-6267659

招标代理：黄石城发工程咨询有限公司

联系人：王工

联系电话：0714-6380886

地址：黄石市下陆区磁湖路198号

电子邮箱：870436423@qq.com

黄石城发工程咨询有限公司

2022年6月16日

附评分办法及报名

报名登记表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报名单位 |  |
| 报名联系人 |  |
| 报名联系人手机 |  |
| 报名联系人座机 |  |
| 报名联系人 电子邮箱 |  |
| 投标单位登记须知 | 1、请投标人如实填写《报名登记表》在报名截止前发送至870436423@qq.com，并递交300元投标报名费。 2、代理公司账户： 户名：黄石城发工程咨询有限公司 帐号：714903123910101 开户行：招商银行股份有限公司黄石分行营业部 |

遴选方法及评分标准：

一、本次公开遴选采用综合评分法

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分30分 |  |
| 报价得分40分 |  | 1、满足招标文件规定且在招标控制价以内的有效报价得基本分20分 2、竞争分20分按以下标准评审： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：报价得分=（基准价/投标报价）×20。 |
| 2 | 商务部分35分 |  |
|  | 评分因素 | 评分标准 |
| 商务部分45分 | 类似业绩15分 | 投标人近三年（2019年1月至今）承担过50万元及以上的工程勘察业绩的，每提供一个得5分，最多得15分。（提供中标通知书或勘察合同证明资料的复印件，并加盖公章。） |
|  | 项目负责人15分 | （1）项目负责人具备具备中级及以上职称的得5分（提供项目负责人职称证书复印件近三个月社保缴纳证明复印件加盖公章）； （2）项目负责人近三年（2019年1月）具有类似工程勘察业绩的，有一项得5分，最多得10分。（提供中标通知书和合同等文件） |
|  | 拟派人员15分 | 1、拟派的项目团队成员中具有岩土专业中级及以上职称，每提供一个得5分，最多得15分，项目负责人除外。 （提供近三个月社保证明复印件、职称证书复印件并加盖公章） |
| 3 | 技术部分35分 |  |
|  | 评分因素 | 评分标准 |
| 技术方案15分 | ### 项目实施方案5分 | 对项目地现状有清晰的认知，对问题把握准确，项目实施方案合理、详细、全面，优秀得5-3分，良好得 3-1分，一般得 1-0分；未提供的不得分。 |
|  | 对项目需求理解深入准确4分 | 对该项目需求解读和重点、难点把握准确，框架结构清晰，切合项目实施地实际，综合评议。优秀得3-4分，良好1-3 分，一般得 0-1 分； |
|  | 科学合理、节约成本方案 3分 | 根据设计和现场地质条件编制科学合理、节约成本的技术方案，切实可行、具有可操作性，优秀得 3-2分，良好得 1-2 分，一般得 0-1 分； |
|  | 专业技术方案3分 | 针对熔洞技术实施方案，方案具有科学性、可操作性、安全性等，优秀得 3-2分，良好得 1-2 分，一般得 0-1 分 |
|  | 项目组织及实施计划 3分 | 项目组织及实施计划安排合理、完善，进度安排及时间点控制合理、准确，优秀得 3-2分，良好得 1-2 分，一般得 0-1 分； |

二、计分方法

3.1 评标委员会成员按照招标文件和本细则上述有关规定，给投标人综合评审，独立打分；

3.2 各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值；

3.3 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位；

3.4 评标完成后，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

技术要求

一、地勘技术要求

1勘察目的和任务

本次工程地质勘察的主要目的是研究全线地形、地貌、岩性、地质构造、不良地质、水文气象、地震等工程地质条件及其与工程的关系，并作出评价；明确本项目的工程地质勘察重点，有针对性的进行工程地质勘察工作，为确定路线方案、工程构造物的位置和编制设计文件等提供准确、完整的工程地质资料。

根据规范和设计要求，本次勘察的主要任务有：

1、根据本项目设计需要进一步查明建筑场地地层分布、地层层序、地质年代、岩层产状、岩层接触关系、构造特征、地层物理、力学性质、以及地貌特征。

2、查明构造物地基的地质结构、工程地质及水文地质条件，准确提供工程和基础设计、施工必需的地质参数，与路基工程有关的地表水和地下水应做水质分析和简易水文地质试验，评价地下水、地表水的腐蚀性。

3、对工程地质、水文地质复杂地段，特殊地段或对施工有特殊要求区段，确定其分布范围、性质，提供防治设计必需的地质资料和地质参数，并提出评价处理方案。

4、判定场地和地基的地震效应，地震效应按《公路工程抗震设计规范》有关规定进行勘察与评价。

5、对于不良地质路段应结合地勘成果做针对性分析评价，并对设计提出合理建议。

6、对项目沿线筑路材料料场进行勘察并为设计及施工提供合理有效的建议。

2一般规定

1、道路工程地质勘察工作，必须遵循下列规程、规范中有关要求执行：

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20—2011）

《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）

《水文基本术语和符合标准》（GB/T 50095-98）

《土工试验方法标准》（GB/T 50123-1999）

《公路土工试验规程》（JTGE40—2007）

《土的分类标准》（GBJ 145-90）

《工程岩体分级标准》（GB 50218-2014）

《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）

《岩土工程基本术语标准》（GB/T 50279-2014）

《城市勘察物探规范》（CJJ 7-2007）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

2、本规定适用于贵阳市观谭大道道路工程地质勘察工作。

3、工程地质勘察应包括路线工程地质勘察、路基路面工程地质勘察、城市管道工程地质勘查、桥梁涵洞工程地质勘察、天然筑路材料工程地质勘察。

4、工程地质勘察工作，应按准备工作、调查测绘、地质勘探、土工试验、资料整理等顺序进行。

5、对各项工程地质勘察成果，应逐级进行检查，经技术负责人签署后，方可提交设计使用。

3准备工作

工程地质勘察单位应根据勘察任务的要求，配备必要的专业人员，收集各行业已有的有关资料，进行认真分析研究，了解现场情况。针对本区勘察重点，制订出详细的勘察工作计划。同时做好人员调配，设备检修等准备工作。

4详勘工作要求

本详勘布孔原则为：桥梁桩基实施一墩一孔的地质勘察，勘探工作内容主要包含道路、桥梁、管线等。

本工程勘探布点桥梁若在溶洞范围内则应开展施工勘察，以便尽可能地摸清各墩、台基础处的地质情况。具体施工勘察方案待详勘结果出具后另行拟定。

道路一般路段纵向钻孔为浅孔，钻孔深度应满足道路及管线铺设要求，考虑特殊情况可适当加布静力触探孔，在钻探过程中发现地层突变且差距较大时，加密钻孔，间距40m。

5地质调绘

工程地质调查测绘沿路线两侧各150米带状范围内进行。如果有特殊工程地质问题需要扩大调查测绘范围时,应扩大调查测绘范围。地质调绘精度应满足《公路工程地质勘察规程》（JTG C20－2011）的要求。初勘阶段工程地质调查测绘比例为1:2000，详勘阶段工程地质调查测绘比例为1:500（只针对隧道进出口、滑坡等工点）。

（1）不良地质

A、滑坡

重点进行以下工作：

①地貌调绘：调绘由滑坡活动引起的或可能引起的地面变形、破坏的范围。

②工程地质调绘：收集有关大地构造、新构造运动、地壳应力场及地震资料，滑坡地区地层、岩性，地质构造与节理裂隙发育、分布规律。调查范围应包括滑坡体及其周边稳定地段。

③水文地质调查：收集区域水文地质资料，调绘地下水露头的分布及发展变化规律，含水层出露与埋藏条件及水文地质特征。

④调查滑坡活动历史。

⑤收集气象水文资料。

B、崩塌与岩堆

①地貌调绘，调绘岩壁形态、规模、新近崩塌情况、落石规模及其运动方式，岩堆分布范围、形状、各部位的成份及坡度变化、稳定情况等。

②工程地质调绘：收集地质构造及地震资料，调查陡崖地层岩性、风化程度、地质构造、节理裂隙发育情况、地下水发育特征。调绘范围至崩塌岩堆周界以外40m。

③调查崩塌与岩堆发育活动历史。

④ 气象、水文调查。

C、软土

本阶段重点是查明路线走向范围内可能布置路线的区间内的软土路段的地形、地貌及第四系地层的沉积关系，查明其成因类型、分布范围、深度、形态、基底性质、各土层的含水情况、土颗粒组成，查明土的物理、力学性能与水理性质，按地震烈度划分相关路段范围，研究分析其危害程度，为优选路线方案提供依据。勘察范围视地质情况复杂程度和设计需要而定。

6地质勘探

1、一般地质勘探

本项目一般地质勘探主要为钻孔。

（1）、布孔位置：钻孔位置须满足设计需要，由勘察单位负责现场测量放样及孔口高程测量。孔口平面位置误差0.5米，孔口高程误差0.05米。孔位确不能到位时，偏差路线前后不超过3米，左右不超过2米。当受地形、地物条件限制，布孔仍有困难时，须取得设计单位同意后方可移位。孔位变动后，须测量孔位坐标及孔口高程计入相关地质勘察记录薄。

（2）、终孔：钻孔过程中应由现场技术负责人根据钻孔的技术要求，结合地质情况判定，并经其签字后方可终孔。在钻进过程中，当发现地质情况异常，现场技术负责人认为需要加深钻孔时，应及时报告设计单位，决定是否加深钻孔。

（3）、一般终孔原则如下：

1）桥梁：

①、设计单位所提供的孔深仅为预计深度，实际勘探时，钻探深度原则上应钻入中风化岩层8～10m或微风化岩层5～7m，若遇破碎带，应穿过，并继续钻入5～7m；

②、桥址区钻孔岩层极破碎或有断层破碎带岩石，风化程度较严重时，钻入破碎岩层30～50m或钻穿该破碎带5~7m。

③、当基岩埋置深度超过50米时，钻探单位应及时将各土层力学指标反馈设计单位，由设计单位根据桩顶反力及所提供的力学指标按摩擦桩计算桩基长度后确定终孔深度。

2）软土路基

设计单位所提供的孔深仅为预计深度。实际勘探时，钻孔须钻入硬土层或岩层中并须满足沉降计算的要求，即当压缩层较薄时，钻穿压缩层，当压缩层较厚时，应钻至附加应力与软土自重应力比例为0.15～0.2时的相应深度；静探孔深度须达到软土分布的底层，最终触探深度以进入较坚硬土层0.5～1.0米为原则控制。

（4）、岩石风化程度按“桥规”规定划分为：全风化、强风化、中风化、微风化四级。

（5）、路基土的分类应按现行《土的分类标准》（GBJ 145-90）及《公路土工试验规程》（JTGE40—2007）执行。

（6）、钻孔取样及地下水位测量

全部钻孔均应采取土试样。管线排水钻孔取土试样和进行原位测试的勘探孔数量（不包括路基兼管线孔）不应少于勘探孔总数的二分之一。管线排水孔与路基孔重合的孔按照路基孔的技术要求执行，同时兼顾管线排水孔的技术要求。

1)、取原状土样，必须用原状取土器（软土层须用薄壁取土器）取样。禁止使用标准贯入仪套环刀取样或用一般岩芯管旋取岩芯代替原状样。取样操作要求如下：

①、在钻进过程中宜采用泥浆护壁。当使用套管时，应保持孔内水位等于或稍高于地下水位，取样位置应低于套管底部1米。

②、钻孔要求采用岩芯管回转钻进。当采用冲洗、冲击、振动等方式钻进时，应在预计取样位置以上1米改用回转钻进。

③、放下取土器前，应仔细清孔。孔底残留浮土厚度不应大于取土器废土段长度。放下取土器时，不得冲击孔底。

④、采取土样宜用快速静力连续压入法。当采用重锤少击方式采取土样时，应有导向装置，避免锤击时晃动。

2)、取软土原状土样，必须用薄壁固定活塞取土器采取Ⅰ级土样。土样内径不小于75mm，土样筒壁厚不大于2mm，取样长度一般大于80cm。取土器贯入必须采用匀速静压法，尽量避免土样的扰动。

3)、取出的原状土样必须立即蜡封，并尽快送试验室试验。

4)、取土试样的竖向间距应在原地面或设计标高以下15m内，取样间距为1.5～2m，其下可适当放宽。砂、砾、卵石层、难取原状土样的砂、卵层取扰动样。弱风化岩、微风化岩岩芯，每孔须选取代表性岩石样1～3组送试验室试验，每组岩芯应能制作5～7cm立方体试件3块。不得漏样，否则移孔补钻补取土样。

5)、岩芯采取率：强风化层应大于50%，弱风化层及粘性土层应大于85%。

6)、岩芯保存：选择有代表性的钻孔保存全部岩芯，应按地层上、下顺序，编号整理装箱，填写卡片、登记表等交甲方指定地点保存；所有钻孔均应拍摄彩色照片附入地质报告中。

7)、每间隔150～300m，必须实测地下水位，地下水位测量应测量24小时后钻孔内地下水稳定水位。

2、原位测试

1）、标准贯入试验

(1)、砂、砂土、粘性土层必须进行标准贯入试验，以确定其密实度等物理力学指标，试验间隔1.5～2米。全、强风化层也必须进行标准贯入试验，以确定其密实度等物理力学指标，并作为判别岩石风化程度的指标之一，试验间隔2～2.5米。

(2)、自由落锤重63.5kg，落距76cm，贯入量30cm。贯入击数应进行修正。

(3)、饱和砂土液化判别孔标贯试验间距为1～1.5m，液化鉴定时击数不作修正。

2）、动力触探，对砂砾卵石可进行动力触探试验，试验间距按规范要求进行，以确定其密实度等物理力学指标。

3）、静力触探

(1)、布孔位置：静力触探孔应根据设计需要确定是否布设，勘察单位负责现场测量放样及孔口高程测量。孔口平面位置误差0.5米，孔口高程误差0.05米。

(2)、静力触探应采用双桥触探仪，投影面积为10cm2，摩擦筒侧壁面积为150～200cm2。

(3)、触探深度：设计单位根据设计需要先提出预估深度钻穿软土层，最终触探深度以进入较坚硬土层0.5～1.0米为原则控制。

(4)、计算公式宜采用当地经验公式，并结合当地经验综合确定岩土物理力字性质。

4）、十字板原位测试

(1)、布孔位置：为测定软土层在不排水状态下的抗剪强度指标，应在每个具有代表性的地质路段沿深度方向对地基稳定性有一定影响的软土层测定，每一深度测一组（两个）以上剪切指标。由设计单位根据设计需要提出十字板测试位置，勘察单位负责现场测量放样及孔口高程测量。孔口平面位置误差0.5米，孔口高程误差0.05米。

(2)、测试深度：设计单位根据设计需要先提出预估深度（一般10～20米）。实施时，能测试到预估深度，则测试到预估深度；测试到预估深度有困难时，经现场技术负责人同意，可以实际测试深度终孔。

(3)、宜采用钻孔电测法，钻杆应平直并配备导向装置，以减轻十字板插入土中时的偏斜，且深层试验套管不应短于5米。

(4)、当采用无钻孔电测十字板时，试验深度不宜超过10米。

7土工试验及应提供的测试试验成果

1、钻孔全部为技术孔，按规范规定进行相关土工试验。路基孔均做自由膨胀率实验。对于深路堑，当土层为高液限或膨胀土时，需做饱和剪试验。

2、基本物理性试验及应提供的测试试验成果：天然含水量（w0）、天然密度（0）、干密度（d）、孔隙比（e）、比重（）、饱和度（Sr）、塑限（搓条法）（WP）、液限（76克锥）（WL）、塑性指数（IP）、液性指数（IL）、颗粒分析（砂、砾用筛分法，粉、粘性土用比重计法或移液管法）、土名（按“桥规”岩土分类法定名）。

3、基本力学性试验及应提供的测试试验成果：不固结不排水剪（直剪仪法）（Cu、u）、无侧限抗压强度（qu）、土层容许承载力（0）、土层极限摩擦阻力（）。

4、基本压缩性试验及应提供的测试试验成果：压缩系数（a1～2）、压缩模量（E1～2）、固结系数（100kPa荷载）（Cv）。

5、软土地基钻孔应增加下列试验并提供试验结果以便软基稳定性分析计算：重度、饱和重度、快剪内聚力Cq值（Kpa）、快剪内摩擦角q值（度）、有效内聚力C´值（Kpa）、有效内摩擦角´值（度）、固结快剪内聚力Cg值（Kpa，选取典型的做几组）、固结快剪内摩擦角g值（度，选取典型的做几组  ）、十字板剪切值、竖向固结系数Cv（cm2/s）、水平固结系数Gh（cm2/s）、前期固结压力Pc（kpa）、回弹指数Cs（回弹试验应在p’c前后开始）、压力试验级数（每一层所采用的压力KPa、孔隙比、压缩系数）、次固结系数CB、体积压缩系数（m2/KN）、压缩指数Cc（固结试验采用25、50、75、100、150、200、400、800、1600、3200kPa的加荷级）（Cc）、渗透系数(K)、土工试验压缩及颗粒分析曲线图、有机质含量（尽量多做）、易溶盐含量。

6、岩石地基钻孔应按不同岩性、不同风化程度等，选1～2组试样，增加天然湿度单轴抗压强度试验、饱水单轴抗压强度试验、吸水率等试验。

7、选取有代表性地下水、地表水样做水质分析试验，判定水的腐蚀性，提出预防及处理措施；岩溶路段为查明岩溶富水性和涌水量，必要时应对岩溶含水带作抽水试验；为查明地下洞穴连通情况及地下水之间的水力联系，应作连通试验。

8、静力触探应提供：锥尖阻力（qc）、侧摩阻力特征值(qsi)、侧壁摩阻力（fs）、摩阻比（Rf）、压缩模量（Es）、不排水抗剪强度（Cu）、土层承载力特征值（qp），天然土层容许承载力（0）、土层极限摩擦阻力（）。

9、十字板原位测试应提供：不排水抗剪强度（Cu）。

10、剪切试验必须提供原始P～S或～曲线、无侧限抗压强度试验应提供P～曲线、固结试验必须提供e～P、e～lgP曲线、静力触探必须提供深度与Rf、fs、qc关系曲线、十字板剪切必须提供深度与不排水抗剪强度关系曲线等。

11、液化土试验判定依据、结果、及处理建议。

12、对拟采用明挖施工方案的深埋管道及工作竖井，并提供基坑边坡稳定性计算参数及基坑支护设计参数；

8资料整理

1、资料整理的主要任务是在工程地质勘察过程中，及时整理和分析各项资料；在外业工作结束后，进行全面、系统地整理和综合分析，找出它们之间的内在联系和规律性，对工程建筑区的工程地质条件和问题作出正确的评价，为道路工程建设提供可靠的地质成果。

2、土工试验资料整理应根据勘探及试验成果将岩土分层，将各土层的各项物理力学指标汇总，进行分析整理。对每项指标应去掉不合理值后，最后统计出该指标的范围值、算术平均值、均方差、样本数、变异系数。

3、须整理出关系曲线的指标，应整理出关系曲线，或回归方程。

4、各项原始记录，必须做到真实、整齐、清晰、完整。

9工程地质勘察报告编写

工程地质勘察报告内容应按《公路工程地质勘察规范》（JTG C20－2011）及《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）的规定执行。

工程地质报告的内容，应根据任务要求、勘察阶段、地质条件和工程特点等具体情况确定，主要包括以下内容：

a 、勘察目的、要求和任务。 勘察方法和勘察工作布置。

b、场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质、地下水和不良地质现象的描述与分析评价。

c、岩土物理力学参数的分析与选用。

d、新构造运动与地震烈度。特别是砂土液化、淤泥震陷等不良地质现象作出评价。

e、 场地工程地质条件评价及岩土利用、整治和改造方案。

f、工程施工和使用期间可能发生的工程地质问题的预测及监测和预防措施的建议。

g、桥梁、互通、立交桥、挡土墙、软土地基、深路堑、取土坑等分项工程的工程地质勘探应分项写出分项工程地质勘探报告。其组成内容为：分项工程区地貌、地形、水文地质、地震、地层岩性、地质构造、不良地质现象、结论与建议等。

h、桥位处除需提供桥位地质纵断面图外，还应对横向地形或地质变化较大的墩台处提供墩台地质横剖面图。

10注意事项

1、工程地质勘察报告应按照《公路工程地质勘察规范》（JTG C20－2011）及《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）相应勘察阶段进行编写，若有调整应征得设计单位同意。

2、地勘工作开始之前，地勘单位须同业主及沿线相关单位及部门进行沟通，以免在地勘工作中破坏有关地下管线。

3、勘察报告附表、附图及原始资料，均应根据本项目实际情况，结合相应规范进行完善，不得遗漏。

4、提供地质报告的同时应提供电子文件。

5、地勘工作中及时与设计单位保持联系，有问题及时沟通。

6、本要求未尽事宜，按照《公路工程地质勘察规范》（JTG C20－2011）及《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）等相关规范执行。

7、岩溶的路段是否做专项物探，地勘单位要结合钻探成果提出合理化建议，查明岩溶情况。

- 物探测量技术要求

- 1）测量内容及范围

设计范围内的给水、排水（雨水、污水）、通讯（例如电信、移动、联通及军用光缆等）、电力（10kv以上）、燃气（煤气）、热力、高压输油管道等各类地上、地下管线, 在交叉口范围的排水（雨水、污水）、电力、电信等管线探测范围原则上为设计范围向前延伸两个井位，以及现状道路主线两侧有住户区域须测出各种管线接户现状。

对应各种管线的平面位置（坐标）、对应地面高程、管底高程、断面尺寸、淤积情况、各井的尺寸及井盖的尺寸等；范围内河涌水位、涌底标高、堤岸材料、堤岸尺寸等。

地下管线实地调查项目如下表：

| 管线类别 |  |  | 埋 深 |  | 断 面 |  |  | 根数 | 材质 | 构筑物 | 附属物 | 载 体 特 征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内底 | 外顶 | 管径 | 高×宽 |  |  |  |  |  | 压力 | 流向 | 电压 |
| 给 水 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △ |  |  |  |
| 排水 |  | 管道 | △ |  | △ |  |  |  | △ | △ | △ |  | △ |  |
|  |  | 方沟 | △ |  |  | △ |  |  | △ | △ | △ |  | △ |  |
| 燃气热力输油 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △ |  |  |  |
| 电力 | 直埋 |  |  | △ | △ |  |  | △ | △ | △ | △ |  |  | △ |
|  | 沟道 |  |  | △ |  | △ |  | △ | △ | △ | △ |  |  | △ |
| 电信 | 直埋 |  |  | △ | △ |  | △ |  | △ | △ | △ |  |  |  |
|  | 管块 |  |  | △ |  | △ | △ |  | △ | △ | △ |  |  |  |
| 工业 | 自流 |  | △ |  | △ |  |  |  | △ | △ | △ |  | △ |  |
|  | 压力 |  |  | △ | △ |  |  |  | △ | △ | △ | △ |  |  |

管线探测与测注的项目如下表：

| 管线种类 | 地面建（构）筑物 | 定位附属点 |  | 测量 高程位置 | 测注高程位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征点 | 附属物 |  |  |
| 给水 | 取水口、净水厂、泵站、水塔、水池 | 弯头、变径点、进非测区点、预留口、多通点 | 阀门、放水口、排气（泥）阀、水表、消防栓、各种窨井 | 管径材质 | 管顶及地面高 |
| 排水 （含雨、污、合流） | 化粪池、泵站、净化池、暗沟地面出口 | 变深点、多通点、进出水口、交叉口、起终点井 | 各种窨井、污水篦、排污装置、雨水口 | 管径、断面尺寸、材质 | 管底、方沟底、沉泥井底及地面高 |
| 电力 | 变电室、配电房、高压线塔、杆 | 弯头、分支点、上杆、人孔井、进非测区点、预留口 | 变压器、塔、分支箱、各种窨井 | 电压值、管沟（块）断面尺寸、材质、电/光缆条数 | 缆顶、沟顶、管块顶及地面高 |
| 电信 | 变换站、控制室、差转台、发射塔（杆） | 分支、变径点、变深点、多通点、上杆 | 人孔井、手孔井、接线箱、各种窨井 | 管块断面尺寸、孔径总孔数、条数 | 管块顶及地面高、直埋缆顶 |
| 燃气/输油管 | 煤气站、调压房、储气柜 | 弯头、变径点、多通点、预留口 | 阀门、凝水缸、各种调压箱、各种窨井 | 管径材质 | 管顶及地面高 |
| 工业管道 | 锅炉房、换热站、动力站、储气罐、支架 | 弯头、变径点、多通点、预留口 | 阀门、检修井、疏水井、排液、排污装置 | 管径、材质 | 管顶及地面高 |

2）管线测量要求

管线的探查精度按《规程》要求执行，管线探测精度：平面位置限差0.1h；埋深限差0.15h（h为地下管线的中心埋深）。地下管线测量精度：平面位置中误差不得大于5cm，高程中误差不得大于3cm。

3）成果要求

管线的探查成果需有CAD图纸及excel表，在CAD图纸要求按各类管线分开图层表示，excel表中按各类管线分开列出成果数据。

附件一

投标报价

报总价，且不能超招标控制价，本项目勘察采用固定综合单价据实结算，物探为总价包干。

格式自拟

附件二

资格证明文件

格式自拟

附件三

实施方案

格式自拟

附件四

技术文件

格式自拟